|  | Actions en zone de lavage CORRECTION Objectifs : énumérer les actions réalisées en zone de lavage énoncer les étapes de pré-désinfection et de nettoyage-désinfection définir pré-désinfection, nettoyage et désinfection # déterminer les proportions des facteurs du cercle de Sinner justifier les précautions de circulation du personnel entre les zones |
| --- | --- |

"On ne stérilise bien que ce qui est propre et sec", il est donc essentiel de débarrasser le matériel à stériliser des salissures (elles sont riches en micro-organismes) et des résidus chimiques, la stérilisation ne les ôte pas. L’opération de pré-désinfection débute au bloc opératoire ou en service de soins pour se poursuivre en zone de lavage après réception du matériel par une opération de nettoyage-désinfection.

1- A l’aide du film "Un service de Stérilisation à l’hôpital", citer l’opération réalisée après la fin des soins :

2-1- Nommer chaque étape du nettoyage manuel dans le tableau ci-dessous (les étapes d’un lavage

mécanisé sont identiques).

2-2- Inscrire en face de chaque étape les conditions suivantes à respecter :

lubrifier le matériel - respecter le dosage - grouper les instruments semblables en lots - frotter toutes les surfaces - utiliser des brosses adaptées, goupillons, chiffonnettes, ... - utiliser l’eau osmosée - immerger en totalité le matériel -

utiliser un pistolet à air médical  -  sécher toutes les surfaces et les cavités  -  démonter le matériel  -

vérifier visuellement l’état du matériel - respecter le temps de contact avec la solution - porter des gants -

éliminer les résidus non adhérents (liquides, ...) - Tri DES dm immergeable ou non immergeables

Tri des DMR ou DDUU - Evacuation DDMU dans la poubelle DASRI - appliquer la solution pre désinfectante sur les DM non immergeables  remplir la fiche de pre desinfection

| Schémas | Etapes manuelles | Conditions à respecter |
| --- | --- | --- |
| 1 | Triage des DM | vérifier visuellement l’état du matériel, démonter le matériel , , porter des gants, , grouper les instruments semblables en lots Tri des dm immergeable ou non immergeables Tri des DMR ou DDUU Evacuation DDMU dans la poubelle DASRI remplir la fiche de pre desinfection |
| 2 | pré-désinfection | respecter le dosage, immerger en totalité le matériel, appliquer la solution pre désinfectante sur les DM non immergeables respecter le temps de contact avec la solution, porter des gants, |
| 3 | Lavage des DM | frotter toutes les surfaces, utiliser des brosses adaptées, ...)goupillon, chiffonettes, , porter des gants, |
| 4 | Rinçage des DM | - utiliser l’eau osmosée, , porter des gants, éliminer les résidus non adhérents (liquides, porter des gants, |
| 5 | Séchage des DM | - sécher toutes les surfaces et les cavités, lubrifier le matériel, utiliser un pistolet à air médical, porter des gants, |

3- Nommer le principe selon lequel les étapes du nettoyage en laverie s’organisent :

Selon le principe de la marche en avant

4- Définir les termes suivants :

- pré-désinfection : Eliminer une grande partie des MO après une intervention quelconque, pour protéger l’environnement, et le personnel le temps du  transport en zone de lavage.

- nettoyage : Enlever une grande partie de MO des DM, lors du nettoyage (  passage avec avec la brosse, sondes ultra son ect)…

- désinfection : Exterminer la totalité des micro-organismes présent sur le DM, avant la stérilisation de celui-ci en autoclave pour éviter de contaminé le patient

5- Nommer l’autre méthode présentée dans le film pour nettoyer le matériel (ex : pinces, plateaux, ...) :

Lavage mécanique en autolaveur ,

Nettoyeur à ultra sons

6- Citer un ou plusieurs avantages de cette méthode :

Lavage mécanique en autolaveur , :

- Dépôt ‘une plaquette qui permet de suivre le materiel

- Irriguer les corps creux des DM spécifiques support adapté

- Paramètre de chaque cycle sont enregistres : temps température produit

Nettoyeur à ultra sons :

- Irriguer corps creux

7 .  Le matériel sort de la zone de lavage après pré-désinfection et nettoyage-désinfection en bon état,      propre, sec, avec un taux de micro-organismes diminué. La sortie des auto-laveurs se situe en zone de conditionnement. Le matériel lavé manuellement est envoyé en zone de conditionnement par un guichet permettant le passage du matériel. Citer et justifier les précautions à prendre par le personnel devant circuler de la zone de lavage vers une autre zone :

Laver les mains Changer sa tenue : enlever tablier sur gents lunette et changer ses chaussures ,